渝（合）环准〔2024〕25号

重庆顺景展览展示服务有限公司：

你单位报送的“顺景公司展台展板生产项目（重新报批）”（项目编码：2401-500117-04-05-354667）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区南津街街道重庆田畸实业有限公司八号厂房。建设单位于2023年7月25日取得环评批复，批准书文号为渝（合）环准﹝2023﹞039号，  原建设地址为合川区南津街街道南沙路391号，由于建设地点和废气处理工艺等发生变化，属于重大变动，重新报批环评。外购密度板、胶合板和方管为原料，购置推台锯、雕刻机等设备，建设展台展板生产项目，年产展台5000m2，年产展板3000m2。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资的10%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。项目自建1套喷漆废水处理设施，处理工艺为“气浮+好氧生化+沉淀”，生产废水经过处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，经市政污水管网排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。生活污水依托重庆田畸实业有限公司生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，经市政污水管网排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。有组织排放：项目调漆和喷漆均在喷漆室进行，喷漆室采用上送风、侧吸风的方式对废气进行收集，晾干室通过顶部排气口连接管道负压抽风收集，废气收集后经“水帘+气旋塔+干式过滤+UV光解+活性炭吸附”处理后，通过DA001排气筒（15米）排放，满足《家具制造业大气污染物排放标准》（DB50/757-2017）要求。无组织排放：木工粉尘经集气罩和收集口收集，通过双桶式布袋除尘器处理后无组织排放；打磨粉尘经集气罩和收集口收集，通过移动式布袋除尘器处理后无组织排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；危废贮存点废气通过“活性炭吸附装置”处理后无组织排放；厂界无组织排放执行《家具制造业大气污染物排放标准》（DB50/757-2017）。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。沾染有机溶剂的废纸板、空压机含油废液、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、含油棉纱及手套、废机油、废包装桶、废油桶、废滚刷、废漆渣等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废木材边角料、废金属边角料、焊渣、废包装袋及包装物等外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，危废贮存点、油漆库房、喷漆房、晾干区等为重点防渗区，其他区域为一般防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。本项目排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.0188吨/年、氨氮0.0025吨/年；颗粒物0.080吨/年、非甲烷总烃0.123吨/年、甲苯与二甲苯合计0.030吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年4月30日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆众致环保有限公司。