渝（合）环准〔2024〕26号

重庆峰磊矿业有限公司：

你单位报送的“重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿扩建工程”（项目编码：2312-500117-04-05-520893）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆浩力环境工程股份有限公司（统一社会信用代码：915001067815898656）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区盐井街道观音村，属扩建性质。矿区范围由4个拐点坐标圈闭，面积为0.0466平方公里，开采标高+380～+251米，开采矿层为三叠系下统飞仙关组三段和三叠系下统嘉陵江组第一段，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采总规模为100万吨/年，开采服务年限约3年；设计开采加工规模不变（70万吨/年），产品类型包括0～5mm石粉、5～10mm碎石、10～20mm碎石3类。采用台阶式采矿、公路开拓、汽车运输的开采方法，开采区共设11个台阶，台阶高度10米；炸药外购，不设炸药库。新建办公室、门卫室、配电房、车辆冲洗池、矿石堆场（占地1000平方米）、化粪池（容积20立方米）、雨水截排水沟、沉淀池等；矿区范围外设置1处弃渣场（占地12000平米）。依托开采区外现有工业场地，矿石加工区、产品料仓、柴油罐区、沉淀池、办公室、值班室及地磅房等均依托现有工程，改造或更换中间产品堆场、喷雾洒水装置、布袋除尘器等；项目生产用水水源为山水和自来水，供电由当地电网提供；不设生活区，住宿依托当地民房，不设食堂。

项目总投资500万元，其中环保工程投资114万元，占总投资的22.8%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。施工期：施工机具、运输车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于场内洒水降尘；施工人员少量生活污水经化粪池处理后农用。运营期：车辆清洗废水经三级沉淀处理后用于洗车或洒水降尘；生活污水经化粪池收集处理后农用；初期雨水收集后经沉淀处理后回用于洒水降尘。

（二）大气污染防治措施。施工期主要大气污染物为矿山表土剥离过程中产生的扬尘等，拟采取的主要大气污染防治措施包括加强洒水降尘、对砂石等易扬尘物料进行覆盖、对运输车辆进行清洗等。运营期主要大气污染物为采掘、加工、输送等环节产生的粉尘，拟采取的主要大气污染防治措施：对剥离、液压破碎锤、铲装、爆破等环节实施洒水降尘；弃渣场堆放弃土后需压实，必要时进行遮盖；选用自带收尘装置的潜钻机和微差爆破工艺，采用雾炮机和洒水车对开采面、运输道路等进行洒水抑尘。工业场地破碎、筛分及堆场均全封闭设置，厂房顶部、四周及产尘点均设置喷雾洒水装置；运输皮带设置防尘罩，进出料口置于半封闭式围挡内，顶部设置喷雾降尘；反击式破碎机、筛分机分别依托现有集气罩（4套）收集，颚式破碎机新建集气罩；破碎工段设置2台布袋除尘器，筛分工段设置1台布袋除尘器，每套布袋除尘器处理后的粉尘分别经1根高15米排气筒达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放；产品料仓设盖板及过滤网，底部落料皮带设置防尘罩；强化开采区和工业广场的粉尘处理，矿区进出道路实施硬化。

以开采区和工业广场边界为起点，外扩50米作为环境防护距离；环境防护距离内无学校、医院、居民等环境空气敏感的环境保护目标，环境防护距离范围内不得规划或建设上述环境保护目标。

（三）噪声污染防治措施。施工期：采取合理安排作业时间、加强施工机械维护保养等措施；运营期：选用低噪声设备，并定期维护；开采区四周设置围挡，加强运输车辆管理，车辆经过声环境保护目标时应限速、禁止鸣笛；合理安排爆破时间，采用微差爆破，控制单次炸药量；工业广场内设置密闭生产厂房，并采取建筑隔声、减振、消声等措施。采取以上措施后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置措施。施工期固体废物主要是剥离表土及废石、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。表土及废石运至弃渣场临时堆放，后期用于回填和生态恢复；建筑垃圾交物资回收公司处置；生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。

运营期固体废物主要是矿区后续开采剥离的表土和废石、沉淀池污泥、布袋除尘器产生的除尘灰、机修产生的废油和含油废物、生活垃圾。表土及废石运至弃渣场堆放，后期用于回填和生态恢复；除尘灰外运综合利用；沉淀池污泥后期用于回填和生态恢复；机修产生的废机油和含油废物交有危险废物处理资质的单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。

（五）生态保护。加强管理，规范施工，严格落实报告书中提出的各项生态保护措施，拟采取的主要生态保护措施：严格控制开采界线，采用台阶式开采工艺，采取边开采、边治理、边恢复的生产方式，矿山闭矿期对采空区进行生态恢复，减轻对生态环境的影响。严格落实水土保持措施，减少水土流失；开采完毕后，严格落实闭矿期生态恢复措施。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告书中提出的各项风险防范措施，拟采取的主要环境风险防范措施：柴油罐区依托现有围堰、视频监控设备、火灾报警装置、可燃气体监测装置等，新建遮阳（雨）棚及应急泵。编制环境风险防范应急预案；加强运营期巡检，定期开展应急演练。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：颗粒物0.946吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年5月7日

抄送：重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆浩力环境工程股份有限公司。