渝（合）环准〔2024〕27号

重庆龙积达建材有限公司：

你单位报送的“重庆龙积达建材有限公司建筑石料2#生产线技改项目”（项目编码：2307-500117-07-02-439405）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆中煤科工工程技术咨询有限公司（统一社会信用代码：91500000059874087W）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区双凤镇黄池村八社。现有矿区及1#生产线不变，利用原2#生产线生产厂房实施2#生产线，建设1条破碎筛分线，配套粉磨系统及水洗砂系统，生产碎石、石粉、风选砂及水洗砂，配套建设辅助工程、储运工程及环保工程，生产规模不变（55万吨/年）。项目实施后，全厂生产总规模为100万吨/年。项目总投资200万元，其中环保投资80万元，占总投资的40%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。施工期：施工车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用；施工人员生活污水依托现有化粪池处理后农用。运营期：①办公区设1座化粪池，生活污水收集后农用；② 2#生产线进出口新设置1套车辆冲洗设施及12m3沉淀池（三级沉淀），车辆冲洗水沉淀后回用于车辆冲洗；③生产厂房内配套1座1m3污水收集池，碎石冲洗废水收集进入1套“沉淀塔+板框压滤+清水池”设施处理后回用于碎石冲洗。④ 2#生产线厂房四周设截排水沟，新设置1座250m3雨水收集沉淀池（三级沉淀），初期雨水收集沉淀处理后回用于洒水抑尘等。

（二）大气污染防治措施。施工期：加强施工管理，采取湿式作业，洒水抑尘，设置围挡，加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。运营期：①生产车间粉尘：锤破、整形破、制砂均为密闭成套设备，废气通过管道收集，配套1台布袋除尘设施，废气处理后通过DA001排气筒（20米）排放；筛分为密闭成套设备，废气通过管道收集，一级筛分（2台振动筛）配套1台布袋除尘设施，废气处理后通过DA002排气筒（20米）排放；二级筛分（2台振动筛）配套1套布袋除尘设施，废气处理后通过DA003排气筒（20米）排放；风选环节设备全封闭，废气通过管道收集，配套1台布袋除尘设施，废气处理后通过DA004排气筒（20米）排放；环辊磨、分级机为密闭成套设备，废气通过管道收集，配套1台布袋除尘设施，废气处理后通过DA005排气筒（20米）排放。上述粉尘治理后满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中“影响区”标准要求。生产车间无组织排放：生产车间设置为彩钢封闭结构，仅保留人员及运输车辆进出口，各转运环节均采用密闭式皮带机运输，并在生产厂房顶部、设备卸料口、皮带输送机转运环节设置喷雾洒水装置降尘。② 2#生产线生产车间卸料平台为半封闭式，并设置喷淋洒水装置抑制粉尘。③产品堆场粉尘：水洗砂堆场、风选砂堆场采用封闭结构，留进出口通道，水洗砂堆场和风选砂堆场顶部设置洒水喷雾装置；粉磨原料及产品石粉分别储存于密闭罐内，顶部设单机除尘器。无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）噪声污染防治措施。施工期：选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，合理安排施工时间，合理施工布局。运营期：合理布置生产设备，破碎、制砂、风选、筛分设备密闭，均位于厂房内，采取基础减振、隔声措施，加强生产设备管理，定期检修、维护和保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置措施。施工期：建筑垃圾运往渣场处置；金属废料回收利用；生活垃圾收集交当地环卫部门处理。运营期：废润滑油、废油、废棉纱和废手套等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。沉淀池泥沙和废水处理滤饼送现有排土场堆存；除尘灰收集后用于生产石粉。

（五）生态保护。加强管理，规范施工。严格落实报告表中提出的各项生态保护和生态恢复措施。建立矿山生态环境保护长效管理机制，按照“边开采、边恢复”的原则，有效落实采区、排土场等生态恢复措施，并做好闭矿期生态保护工作。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。本项目废气排入环境总量控制指标：颗粒物4.295吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年5月9日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆中煤科工工程技术咨询有限公司。