渝（合）环准〔2024〕31号

重庆平伟汽车系统有限公司：

你单位报送的“新能源汽车关键零部件表面处理项目”（项目编码：2310-500117-04-05-112339）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于改扩建性质，位于重庆市合川区南津街街道花园路158号，在厂区已建闲置4#厂房内建设1条龙门酸洗线、2条前处理线、2条电泳线、2条喷粉线和1条喷胶线，对新能源汽车电池外壳相关部件进行表面处理，本项目占地面积约13943m2。项目建成后，年处理新能源汽车电池外壳零部件约208.95万件，其中，前处理规模为185.21万件/年（面积约910.53万m2/年），电泳规模为132.25万件/年（面积约636.14万m2/年）、喷粉规模为99.32万件/年（面积约263.77万m2/年）、喷胶规模为47.99万件/年（面积约126万m2/年）。项目总投资3500万元，其中环保投资289万元，占总投资的8.257%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。本项目生产废水包括三类，分别为高浓度废水（前处理线的表调、酸化、磷化和钝化废水）、低浓度废水（前处理线的其他前处理废水、电泳线的电泳废水、洗枪废水、碱液喷淋塔废水、喷淋塔废水、纯水制备的反冲洗废水和浓水）和含油废水（前处理线脱脂废水、龙门酸洗线废水、地面清洁废水和空压机废水）。高浓度废水经收集后排入1#高浓度废水调节池，再多次少量的进入混凝沉淀池预处理后排入3#综合调节池；含油废水经收集后排入2#含油废水调节池，经隔油预处理后排入3#综合调节池；3#综合调节池收集低浓度废水、经预处理后的高浓度废水和含油废水，再一并进入生产废水处理站处理。由于现有项目设计的生产废水处理站不满足本项目使用，原有生产废水处理设施取消建设，本项目在4#厂房西侧重新建设生产废水处理站，供本项目、现有项目使用以及后期预留，设计规模为240m3/d，处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，生产废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，通过园区污水管网排至园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。生产废水处理站设置一个应急池（100m3），作为应急使用。

生活污水主要为食堂废水和员工生活污水。食堂废水经隔油处理后同员工生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后，通过园区污水管网排至园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

- （二）大气污染防治措施。①酸洗废气：酸洗线为封闭生产线，在酸洗槽上方和热风槽上方设排气口，通过加装废气管道收集废气，废气经过收集后引至“1#碱液喷淋塔+活性炭吸附”处理后，通过1根20米排气筒（DA006）排放，满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。②电泳和电泳烘烤废气：电泳生产线为密闭生产线，在电泳槽和烘烤段设置排气口，通过废气管道连接收集废气，1#、2#电泳线电泳废气均经过废气管道收集后引至“2#喷淋+干式过滤+UV光氧+二级活性炭吸附设施”处理后，通过1根20米排气筒（DA007）排放，满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；1#、2#电泳烘烤废气分别通过废气管道收集后引至“5#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后，通过1根20米排气筒（DA010）排放，满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。③喷粉废气：项目设置1条悬挂喷粉线和1条平放喷粉线；悬挂喷粉线共设置2个喷粉室，每个喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”；平放喷粉线共设置3个喷粉室，每个喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”；喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后，废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至“3#布袋除尘器”处理后，通过1根20米排气筒（DA008）排放；废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。④喷粉烘烤废气：项目悬挂喷粉线喷粉烘烤废气通过烘烤段排气口外接废气管道收集引至“2#喷淋+干式过滤+UV光氧+二级活性炭吸附”设施处理后，通过1根20米排气筒（DA007）排放，满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；平放喷粉线烘烤废气通过烘烤段排气口外接废气管道收集引至“4#喷淋+干式过滤+UV光氧+二级活性炭吸附”设施处理后，通过1根20米排气筒（DA009）排放，排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。⑤喷胶和喷胶烘烤废气：项目喷胶室底面抽风，出风面设置干式过滤棉，喷胶过程产生大颗粒物沉降在喷胶室内，小颗粒物由喷胶室抽风口收集引至“4#喷淋+干式过滤+UV光氧+二级活性炭吸附”设施处理后，通过1根20米排气筒（DA009）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；喷胶烘烤段废气由排气口外接废气管道收集引至“5#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过DA010排气筒（20米）排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。⑥热水锅炉天然气燃烧废气：通过1根20米排气筒（DA011）有组织排放，满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。⑦食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求。

项目厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、西、北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。脱脂槽废渣、酸洗槽废渣、中和槽废渣、防锈槽废渣、表调槽废渣、磷化槽废渣、酸化槽废渣、钝化槽废渣、废PVC胶、废带胶遮蔽纸、废化学品包装、废UV灯管、废活性炭、废带胶过滤棉、污水站污泥、废含油抹布和手套、废油、废油桶等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废过滤材料、废塑粉包装、废挂具、废除尘过滤棉、废滤筒、废塑粉、废遮蔽纸外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，龙门酸洗线区域、前处理线区域、电泳线区域、喷胶生产线区、化学品库房、废水处理站区域和危废贮存库区域等为重点防渗区，一般工业固废暂存间等为一般防渗区，严格按照报告书的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告书中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。本次改扩建完成后全厂排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量5.697吨/年、氨氮0.597吨/年；颗粒物10.295吨/年、非甲烷总烃3.635吨/年、二氧化硫5.938吨/年、氮氧化物11.254吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年5月13日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆众致环保有限公司。