渝（合）环准〔2024〕33号

重庆安瑞光电有限公司：

你单位报送的“安瑞光电汽车照明系统制造项目（二期工程）”（项目编码：2401-500117-04-01-101285）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区津溪路006号，在一期工程租用1#厂房预留区域内新建UV漆喷涂线、大灯防雾剂喷涂线、尾灯防雾剂喷涂线、真空镀生产线各1条，并配套建设1套废气处理系统，对一期工程生产的汽车大灯及尾灯塑料零部件进行表面处理，其中UV漆喷涂汽车大灯塑料零部件50.4万件/年、防雾剂喷涂汽车大灯及尾灯塑料零部件58.8万件/年、真空镀铝处理塑料零部件150.96万件/年。项目UV漆喷涂线、大灯防雾剂喷涂线、尾灯防雾剂喷涂线均为自动喷涂线，主要生产工艺包括喷涂、固化等；真空镀生产线主要生产工艺包括真空镀膜、炉内面涂等。项目总投资1000万元，其中环保投资80万元，占总投资的8%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。项目不产生生产废水，新增员工生活污水依托重庆市合川医药健康产业发展有限公司已建生化池处理，pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，经市政污水管网进入南溪组团A区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。项目UV漆喷漆废气、大灯防雾剂喷涂废气、尾灯防雾剂喷涂废气采用密闭负压收集分别经喷漆房或涂装室设置的“一级干式过滤系统”处理后，与采用密闭负压收集的擦拭废气、供漆室及供油室废气、流平及固化废气、喷枪及夹具清洗废气一并经新建“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理，非甲烷总烃、总挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）后，经新建17米高的排气筒排放。厂界无组织排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废物处置措施。含异丙醇废无尘布、漆渣、含醋酸乙酯废无尘布、醋酸乙酯清洗废液、异丙醇清洗废液、废碱液、含碱液废无尘布、废原料包装桶、废UV灯管、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废油桶、废棉纱及手套等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。不合格品、废钨丝、废包装、空气净化系统废滤芯等一般工业固废外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。项目采取分区防渗措施，新增供漆室及供油室、喷漆室及涂装室、废气处理装置区等区域按照重点防渗区要求采取防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；依托危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023》采取防腐防渗措施，贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料；设置地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告书中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。本项目新增废气污染物挥发性有机物排放量为4.056吨/年，新增废水污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为0.007吨/年、0.0009吨/年。本项目实施后，全厂排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.242吨/年、氨氮0.0319吨/年；挥发性有机物4.958吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年5月20日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆后科环保有限责任公司。